Детектор просмотровый многофункциональный

Mbox IRD-101-24

Руководство пользователя

Технический паспорт

ДИИП 2000

2024г.

- Введение

Уважаемый покупатель. Благодарим Вас за приобретение многофункционального просмотрового детектора MBox IRD-101-24. С помощью данного детектора возможно выявлять подозрительные банкноты с нарушением защитных признаков в ультрафиолетовом (UV), инфракрасном (IR) и видимом спектре, c отсутствующими магнитными метками (MG), меткой «М» и метками «АНТИСТОКС». Прибор позволяет производить всесторонний контроль защитных признаков на всех видах банкнот, ценных бумаг и документов на экспертном уровне.

1.1. Назначение детектора IRD-110-24

Детектор IRD-101-24 предназначен для проверки подлинности денежных знаков, ценных бумаг и документов, имеющих защиту от подделки с использованием инфракрасных меток. Устройство позволяет быстро и надежно идентифицировать подлинность объектов, что особенно важно в сферах, связанных с обработкой наличных денег, банковской деятельностью, розничной торговлей и другими областями, где требуется высокая степень защиты от фальсификации.

1.2. Основные функции и возможности

Детекция в различных спектрах:

- Ультрафиолетовый (UV) контроль: Выявление защитных элементов, видимых только в ультрафиолетовом свете.

- Инфракрасный (IR) контроль: Анализ защитных признаков, проявляющихся в инфракрасном диапазоне.

- Видимый спектр: Оценка признаков, различимых при обычном освещении.

- Контроль магнитных меток (MG): Обнаружение и проверка наличия магнитных защитных элементов.

- Метки «М»: Специализированная функция для идентификации данной защитной метки.

- Антистокс контроль: Выявление защитных элементов, основанных на антистоксовом люминесценции.

- Увеличение изображения: Возможность увеличения изображения для детального анализа защитных признаков (1:1, 15х, 30х)

- Цветной сенсорный дисплей: Обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление устройством и отображение результатов проверки.

- CMOS камера 5 мегапикселей: Камера высокого разрешения для получения четких изображений проверяемых объектов.

- Автоматический фильтр видимого и ИК спектра: Оптимизация изображения для различных режимов проверки.

- Встроенная память: 7Гб для сохранения изображений и видео.

Различные источники освещения:

- Белый свет: Верхний, Боковой, Косопадающий-X, Косопадающий-Y, Попеременный X-Y.

- Инфракрасный свет: Верхний 850нм, Боковой 850нм, Попеременный 850/940.

- Ультрафиолетовый свет: Верхний 470нм, Верхний 360нм, Верхний 254нм.

Питание:

- Адаптер постоянного тока 5В, 3А.

- Встроенная батарея Li-ion 5000 мАч (до 3 часов автономной работы)

- Подключение к ПК:

- Просмотр и копирование сохраненных изображений.

- Просмотр банкнот и документов в реальном времени (режим камеры).

- Сохранение изображений и видео: Возможность записи результатов проверки для дальнейшего анализа или документирования.

2. Меры предосторожности

2.1. Основные правила безопасного использования

- Перед работой и использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте и строго следуйте указанным ниже правилам.

- Устанавливайте прибор на устойчивой поверхности, исключающей вибрации и удары.

- Прекратите использование аппарата в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, таких как повышенная температура, влажность или загрязнения.

- Подключайте адаптер питания прибора только к исправной электрической розетке. Избегайте использования прибора рядом с мощными электроприборами, которые могут вызывать скачки напряжения.

- Избегайте попадания внутрь воды и посторонних предметов. Немедленно отключите питание прибора в этом случае.

- Не разбирайте прибор и не изменяйте конструкцию.

- Используйте только оригинальный блок питания.

- Храните инструкцию на прибор в доступном месте.

2.2. Условия эксплуатации (температура, влажность и т. д.)

- Эксплуатируйте детектор в сухом и хорошо вентилируемом помещении.

- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла на устройство.

- Рабочая температура: от +10°C до +35°C.

- Относительная влажность: не более 80% (без конденсации)

2.3. Запрещенные действия

При использовании детектора не рекомендуется:

- Не используйте детектор вблизи легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.

- Не подключайте к устройству источники питания, не соответствующие указанным в руководстве пользователя.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия детектора, чтобы избежать перегрева.

- Запрещается использовать химические очистители для чистки прибора.

3. Комплектация устройства

3.1. Список комплектующих

В стандартный комплект поставки детектора IRD-101-24 входят следующие элементы:

- Детектор MBox IRD-101-24

- Блок питания

- Кабель USB AM-TypeC

- Руководство пользователя

- Упаковочная коробка

- Кисточка

3.2. Проверка содержимого упаковки перед началом работы

Перед началом эксплуатации детектора IRD-101-24 рекомендуется выполнить следующие действия:

- Убедитесь, что упаковка не имеет повреждений.

- Извлеките все компоненты из упаковки и проверьте их наличие согласно списку комплектующих.

- Осмотрите каждый компонент на предмет механических повреждений.

- Проверьте соответствие серийного номера на устройстве и в гарантийном талоне.

- В случае обнаружения каких-либо недостатков или некомплектности, обратитесь к продавцу для решения проблемы.

4. Технические характеристики

4.1. Основные параметры прибора

- Дисплей: 3,5 дюйма, ЖК, цветной, сенсорный

- Камера: CMOS камера, 5 мегапикселей

- Светофильтры: Автоматический фильтр видимого и ИК спектра

- Увеличение изображения: 1:1, 15х, 30х

- Размер области визуализации: От 23мм х 12,5 мм до 6мм х 3,5мм (зависит от увеличения)

- Встроенная память: 7Гб

- Габариты (Ш х Г х В): 99мм х 79мм х 90мм

- Рабочая температура: 10 - 40°С

- Потребляемая мощность: Не более 10 Вт

- Питание: Адаптер постоянного тока 5 В, 3А

- Встроенная батарея: Li-ion 5000мАч

- Вес: 0,3 кг

5. Описание конструкции и элементов управления

5.1. Внешний вид устройства (схема с обозначением элементов)

Индикатор питания					USB-TypeС HDMI Питание

6. Описание режимов работы

6.1. Проверка банкнот в белом свете

Проверка в белом свете является базовым этапом анализа и позволяет оценить визуальные элементы защиты, которые видны невооруженным глазом при обычном освещении. Для активации данного режима необходимо нажать кнопку на панели управления.

- Анализируемые признаки:

- Микротекст [Image 6]: Это очень мелкие надписи, которые сложно воспроизвести при подделке. Они могут быть расположены в различных частях банкноты.

- Перфорация: Наличие сквозных отверстий определенной формы, которые также сложно подделать.

- Муар: Эффект, возникающий при наложении двух регулярных структур. При изменении угла обзора рисунок может меняться.

- Голограммы: Объемные изображения, меняющие вид при изменении угла обзора.

- Совмещающиеся изображения: Части рисунка, которые при просмотре на просвет должны точно совпадать.

- Цветопеременные элементы: Краски, меняющие цвет в зависимости от угла обзора.

6.2. Проверка банкнот в ультрафиолетовом (УФ) свете

Ультрафиолетовое излучение используется для выявления защитных элементов, которые невидимы при обычном освещении, но начинают светиться под воздействием УФ-лучей [Image 10, Image 11]. Детектор IRD-101-24 предлагает несколько источников УФ-излучения с разной длиной волны (470нм, 360нм и 254нм) для более точного анализа различных типов УФ-меток. Для выбора режима УФ-проверки необходимо нажать соответствующую кнопку на панели управления.

- Анализируемые признаки:

- Люминесценция бумаги: Бумага, используемая для печати банкнот, обычно не светится под УФ-светом, в то время как поддельные банкноты могут иметь свечение.

- УФ-метки: Специальные краски или волокна, которые начинают светиться определенным цветом под УФ-излучением.

- Защитные нити: Нити, встроенные в бумагу, которые могут иметь свечение под УФ-светом.

Важно! УФ-излучение может быть вредным для глаз. Необходимо соблюдать меры предосторожности и не направлять включенные источники света непосредственно в глаза [Image 3, Image 9].

6.3. Проверка банкнот в инфракрасном (ИК) свете

Инфракрасное излучение позволяет выявлять защитные признаки, которые также невидимы при обычном освещении [Image 7, Image 8]. Детектор IRD-101-24 оснащен различными источниками ИК-излучения для анализа:

- Анализируемые признаки:

- Инфракрасный рисунок: Некоторые элементы изображения на банкноте могут быть видимы только в ИК-свете.

- Метка «М»: Специальная защитная метка, видимая в определенном диапазоне ИК-излучения.

- Рельеф печати: Особенности рельефа, созданные при печати, которые могут быть лучше видны в ИК-свете.

6.4. Проверка банкнот на антистокс-метки

Антистокс-метки – это современный способ защиты, основанный на явлении антистоксовой люминесценции. Некоторые материалы способны излучать свет с меньшей длиной волны (например, зеленый) при облучении светом с большей длиной волны (например, инфракрасным). Детектор IRD-101-24 способен обнаруживать и анализировать такие метки.

7. Работа с изображением

7.1. Изменение масштаба и фокусировки

Детектор IRD-101-24 позволяет изменять масштаб изображения для более детального изучения отдельных элементов. Устройство поддерживает увеличение изображения в следующих режимах:

- 1:1 (отображение в натуральную величину)

- 15x (15-кратное увеличение)

- 30x (30-кратное увеличение)

Изменение масштаба позволяет оператору более тщательно рассмотреть микротекст, мелкие детали рисунка, особенности перфорации и другие защитные элементы.

7.2. Сохранение снимков и видеозаписи проверки

Детектор IRD-101-24 оснащен функцией сохранения изображений и видеозаписей.

- Для сохранения текущего изображения необходимо нажать кнопку [изображение кнопки].

- Для записи видео необходимо нажать кнопку [изображение кнопки].

Сохраненные материалы могут быть использованы для дальнейшего анализа, документирования результатов проверки или предоставления доказательств подлинности/подделки.

7.3. Просмотр сохраненных изображений

Для просмотра сохраненных изображений на дисплее прибора необходимо:

- Войти в режим просмотра, нажав кнопку [изображение кнопки].

- Выбрать папку с фото или видео.

- Выбрать из списка файл для просмотра.

Для удаления файла необходимо нажать кнопку «удалить».

Важно! Файл будет удален сразу, без запроса подтверждения. Будьте внимательны при удалении файлов.

8. Подключение к внешним устройствам

8.1. Подключение к компьютеру через USB

Подключение к ПК может быть использовано для:

- Просмотра и копирования сохраненных изображений.

- Просмотра банкнот и документов в реальном времени (режим камеры).

Для подключения к ПК:

- Включите прибор переключателем на задней стороне прибора для подключения аккумуляторной батареи.

- Дождитесь загрузки прибора.

- При первом подключении система на ПК определит новое устройство и установит необходимые драйвера (возможно, потребуется перезагрузка).

- При подключении кабеля к прибору выберите необходимый режим работы:

- Заряд батареи

- USB диск

- USB камера

8.2. Режим «USB-камера» (онлайн-трансляция)

Режим «USB-камера» позволяет использовать детектор IRD-101-24 для просмотра банкнот и документов в реальном времени на экране компьютера. Это может быть полезно для более детального анализа или для демонстрации процесса проверки.

8.3. Вывод изображения на внешний монитор (HDMI)

К сожалению, в предоставленном документе отсутствует информация о возможности вывода изображения на внешний монитор через HDMI.

9. Уход и обслуживание

Правильный уход и обслуживание детектора IRD-101-24 помогут обеспечить его долгую и надежную работу.

9.1. Очистка корпуса и объектива

- Регулярно протирайте корпус детектора мягкой сухой тканью для удаления пыли и загрязнений.

- Для очистки объектива используйте мягкую ткань или специальную салфетку для оптики. Не используйте агрессивные химические средства или абразивные материалы, так как они могут повредить объектив.

- Избегайте попадания жидкости внутрь устройства.

9.2. Рекомендации по продлению срока службы

- Соблюдайте меры предосторожности, описанные в разделе 2.

- Используйте детектор в соответствии с условиями эксплуатации (температура, влажность).

- Не подвергайте устройство механическим воздействиям (удары, падения).

- Регулярно проводите очистку корпуса и объектива.

- При необходимости ремонта или замены комплектующих обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Избегайте длительного использования УФ-подсветки.

- Отключайте прибор выключателем на задней стороне прибора, если не планируете использовать его длительное время.